福建理工大学研究生20 25 ~ 20 26 学年第  二 学期

《 传感器与检测技术 》课程论文

题目及评分要点

开课学院：         ，学生年级：　2025 级，教师：  郑积仕

一、设计目的与要求

1. 核心目的

《传感器与检测技术》课程的最终综合考核，旨在将本学期所学的传感器驱动、误差建模、标定技术、滤波算法、AI 增强、PCB 设计等知识融会贯通，完成一个从需求定义到产品交付的完整工程闭环。通过本设计，学生将掌握：

- 产品级系统设计方法：先定义规格指标，再进行软硬件开发

- 多传感器融合系统的硬件集成与信号完整性设计

- 从互补滤波到 ESKF 的全系列姿态融合算法工程实现

- AI 增强传感器算法的边缘端部署与性能量化

- 数字化资产沉淀方法：所有设计可复用、可复现、可迭代

2. 硬性要求

- 设计一块可直接插在 ESP32-WROOM-32 开发板上的扩展板，采用 2.54mm 排针兼容设计

- 板载至少2 种必修传感器：MPU6050（六轴 IMU）、HMC5883L（三轴磁力计）

- 鼓励集成选修传感器：MS5611 气压计、Ublox M6N/M8N GPS 模块

- 算法必须包含至少 2 种传统滤波算法和1 种 AI 增强算法

- 所有性能指标必须通过实测验证，答辩时用数字和图表说话

- 所有设计文件、代码、数据、报告全部上传，形成可复现系统

二、系统设计要求

1. 硬件设计要求（ESP32 扩展板）

1.1 基础规格

- 尺寸限制：≤70mm×50mm（适配嘉立创打样尺寸，标准 2 层板）

- 供电：通过 ESP32 开发板 5V/3.3V 供电，无需外部电源

- 接口：全部采用 2.54mm 排针，与 ESP32 开发板引脚一一对应，I²C 总线共享(SCL/SDA)  ，所有传感器挂同一 I²C 总线 ，|GPS 接口|4-pin 2.54mm 排针(VCC/GND/TX/RX)|外接 NEO-6M,用杜邦线连 ，|LED 指示|至少 1 个电源指示 LED ，绿色,串 1kΩ电阻。

- 布局建议：MPU6050 放板中央，减少边缘应力 ，距板边 ≥ 5mm ， ，HMC5883L远离 ESP32，避免ESP32芯片/WiFi天线的磁干扰距，远离发热元件，温度影响气压读数 ，GPS 排针在板边缘，方便连线                   朝外，I²C 上拉电阻一组就够(多个会并联降阻)，4.7kΩ × 2(SCL/SDA 各一个)

1.2 必修传感器电路

- MPU6050 六轴 IMU：

  - 通信接口：SPI（优先）或 I2C

  - 必须包含 0.1μF 去耦电容、电源滤波电路

  - 预留中断引脚，用于数据就绪触发

- HMC5883L 三轴磁力计：

  - 通信接口：I2C

  - 必须包含去耦电容和上拉电阻

  - 布局远离电源、电机等强干扰源

1.3 选修传感器电路（鼓励至少选 1 种）

- MS5611 或BMP280气压计：SPI 接口，高精度气压高度测量

- Ublox M6N GPS 模块：UART 接口，预留天线接口

- 电源管理：可选 3.3V LDO，为传感器提供干净电源

1.4 信号完整性要求（对应第六讲内容）

- 所有传感器电源引脚必须就近放置 0.1μF 陶瓷去耦电容

- 模拟信号走线尽量短，避免与数字信号走线交叉

- 完整的地平面设计，分割数字地和模拟地

- 预留测试点，方便调试和信号测量

2. 算法设计要求

2.1 基础算法（所有组必须完成）

- 传感器标定算法：

  - 加速度计六位置标定（12 参数模型），零偏 50mg → 2mg(25×)

  - 磁力计椭球拟合标定（硬铁 / 软铁补偿），航向 ±15° → ±2°(7×)

  - 陀螺仪零偏校准与 Allan 方差分析，零偏漂移降 10×

- 传统姿态融合算法（至少实现 2 种）：

  - 互补滤波

  - Mahony 滤波

  - Madgwick 滤波

  - 扩展卡尔曼滤波（EKF）

- 性能对比分析：

  - 对比不同算法的姿态精度、计算复杂度、CPU 占用率

  - 量化每种算法带来的精度提升幅度

- 数据可视化（必做）

    - 标定前后精度对比表    Python matplotlib|误差降低倍数

    - Allan 方差曲线      Python allantools|ARW/BI 标注

    - 磁力计 3D 散点(校准前后) Python mplot3d   椭球→球

    - 实时姿态显示         串口 + Python / Web 倾斜板子看角度变化

    - GPS 轨迹叠加       Python folium     户外测试轨迹

2.2 进阶算法（80 分以上必须完成）

- 误差状态卡尔曼滤波（ESKF）：

  - 基于李群李代数 SO (3) 的姿态表示

  - 实现 IMU 预积分与误差状态更新

  - 目标姿态精度：≤±0.2°（静态）

- AI 增强传感器算法（至少实现 1 种）：

  - 1D-CNN IMU 噪声去除：对比传统低通滤波的 SNR 提升 dB 数

  - 一阶卡尔曼滤波与 1D-CNN 的混合去噪架构

  - 目标：纯惯导漂移从 10m/min 降低至≤3m/min

2.3 挑战算法（90 分以上可选）

- 多速率传感器融合：GPS 1Hz + IMU 200Hz 异步状态更新

- LSTM GPS 失锁预测：当 GPS 信号丢失时，用 LSTM 预测轨迹

- TLIO/DeepVIO 核心模块复现：基于深度学习的紧耦合惯导里程计

- 多传感器时间同步：实现 IMU、磁力计、GPS 的微秒级时间对齐

三、设计任务与阶段安排

第一阶段：期末设计硬件规格书（Spec）编写（第 15 周）

核心要求：没有写清楚 Spec 的设计，不允许开始打样

- 明确系统的四大核心指标，每个指标必须有具体数字：

表格

| 指标类型 | 目标值 | 验证方法 |
| --- | --- | --- |
| 精度指标 | 静态姿态精度≤±0.2° 动态姿态精度≤±0.5° 纯惯导漂移≤3m/min | 高精度倾角仪基准对比 GPS 轨迹对比 |
| 带宽指标 | 姿态更新频率≥100Hz 传感器采样率≥200Hz | 示波器测量中断频率 |
| 功耗指标 | 系统总功耗≤100mA@3.3V | 万用表测量电流 |
| 成本指标 | 单块 PCB+BOM≤50 元 | 嘉立创报价 + BOM 清单 |

- 编写详细的硬件设计方案：原理图框图、引脚分配、传感器选型理由

- 编写详细的算法设计方案：算法流程图、状态变量定义、误差模型

第二阶段：PCB 设计与打样（第 16 -17周）

- 使用KiCad完成原理图和 PCB Layout 设计 2.5cm

- 鼓励使用AI 辅助设计：用 Cursor/Claude 辅助生成原理图，用 AI 辅助布线

- 完成 DRC（设计规则检查），确保没有电气错误

- 生成 Gerber 文件和 BOM 清单，在嘉立创下单打样（5 片，约 30 元，5-7 天到货）

第三阶段：硬件焊接与调试（第 17-18 周 ）

- 焊接所有元器件，进行硬件通电测试

- 逐个调试每个传感器，确保能正常读取数据

- 测量传感器的噪声水平和信号质量，验证信号完整性设计

- 记录焊接和调试过程中遇到的所有问题和解决方案

第四阶段：算法开发与部署（第 18 周 ）

- 实现所有传感器的驱动程序，完成数据采集

- 实现传感器标定算法，完成标定并验证标定效果

- 实现传统姿态融合算法，进行性能对比

- 实现 ESKF 和 AI 增强算法，量化精度提升幅度

- 将所有算法部署到 ESP32 上，确保实时运行

第五阶段：性能测试与指标验证（第 18 周 ）

- 按照 Spec 中定义的验证方法，逐项测试所有性能指标

- 记录所有测试数据，生成对比图表

- 分析实测值与目标值的差异，提出改进方案

- 录制系统演示视频，展示系统的功能和性能

第六阶段：答辩准备与资产沉淀（第 19 周 ）

- 准备答辩 PPT，重点展示 Spec 达成度、算法原理、测试结果

- 整理所有设计文件，上传至个人 GitHub 仓库

- 撰写详细的设计报告，包含需求分析、设计方案、测试结果、总结反思

四、考核标准与评分细则

表格

| 考核项 | 占比 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| Spec 达成度 | 40% | ・所有指标必须有实测数据和对比图表 ・精度指标达成：15 分 ・带宽指标达成：10 分 ・功耗 / 成本指标达成：10 分 ・未达成指标需分析原因并提出改进方案：5 分 |
| 数学方法运用 | 20% | ・传感器标定算法的正确性：5 分 ・滤波算法的推导与实现：10 分 ・误差分析的深度：5 分 |
| AI 协作质量 | 15% | ・AI 工具的合理使用：5 分 ・AI 辅助解决的具体问题：5 分 ・对 AI 生成内容的理解与修改：5 分 |
| 可复现性 | 15% | ・GitHub 仓库完整性：5 分（原理图、PCB、Gerber、BOM、代码、数据、报告） ・文档清晰度：5 分 ・代码可读性与注释：5 分 |
| 答辩表现 | 10% | ・演示流畅度：3 分 ・回答问题准确性：4 分 ・时间控制：3 分 |

加分项（最多加 10 分）

- 完成挑战算法：+5 分

- 集成 3 种以上传感器：+3 分

- 设计创新性：+2 分

- 优秀项目并入课程 GitHub 主仓库：额外 + 5 分

减分项

- 未提交 GitHub 仓库：-40 分

- 数据造假：-100 分，按不及格处理

- 答辩超时：每分钟 - 1 分

- 抄袭他人设计：-100 分，按不及格处理

五、资产沉淀要求（硬性要求）

所有设计成果必须上传至个人 GitHub 仓库，仓库结构如下：

sensor-final-project/

├── hardware/                # 硬件设计文件

│   ├── schematic.pdf        # 原理图PDF

│   ├── pcb.pdf              # PCB布局PDF

│   ├── gerber/              # Gerber生产文件

│   └── BOM.csv              # 物料清单

├── firmware/                # 固件代码

│   ├── drivers/             # 传感器驱动

│   ├── calibration/         # 标定算法

│   ├── fusion/              # 融合算法

│   ├── ai_enhance/          # AI增强算法

│   └── main.py              # 主程序

├── data/                    # 测试数据

│   ├── calibration/         # 标定原始数据

│   ├── fusion_comparison/   # 算法对比数据

│   └── performance/         # 性能测试数据

├── docs/                    # 文档

│   ├── spec.md              # 产品规格书

│   ├── test_report.md       # 测试报告

│   └── final_report.pdf     # 最终设计报告

├── demo.mp4                 # 演示视频

└── README.md                # 仓库说明

要求：

- README.md 必须包含：项目介绍、硬件规格、软件架构、快速上手指南、测试结果

- 所有代码必须有详细注释，关键算法必须注明原理和参考文献

- 所有测试数据必须是原始实测数据，不得修改或伪造

- 仓库必须设置为公开，答辩时提交仓库链接

六、答辩要求

- 时间分配：10 分钟演示 + 10 分钟答辩

- 演示内容：

  - 设计的硬件系统Spec 介绍（2 分钟）

  - 硬件设计亮点（3 分钟）

  - 算法原理与实现（5 分钟）

  - 性能测试结果与对比（3 分钟）

  - 总结与改进（2 分钟）

- 硬性要求：

  - 必须现场演示系统运行效果

  - 所有性能指标必须展示实测数据和图表

  - 必须展示 GitHub 仓库的完整内容

- 评审专家提问重点：

  - 传感器误差模型的物理意义

  - 不同滤波算法的工程取舍

  - ESKF 中误差状态的作用

  - AI 增强算法的优势与局限性

  - 信号完整性设计的具体措施

七 论文结构(必须遵循)

标题:多传感器融合扩展板设计与精度提升算法实现

摘要(300 字)

关键词(4-6 个)

1  引言

1.1  研究背景(MEMS 传感器在导航/机器人中的应用)

1.2  问题提出(MEMS 原始精度不足,需标定提升)

1.3  本文贡献(自己做了什么,三句话总结)

2  系统硬件设计

2.1  总体架构(框图)

2.2  传感器选型及参数对比

2.3  PCB 原理图设计

2.4  PCB 布局走线

2.5  加工与焊接

3  传感器驱动开发

3.1  I²C 总线配置与多设备管理

3.2  MPU6050 驱动实现

3.3  HMC5883L 驱动实现

3.4  (BMP280 驱动实现,如有)

3.5  GPS NMEA 解析(简述,复用实验三)

4  标定与精度提升算法

4.1  加速度计 12 参数误差模型

4.2  六位置标定最小二乘求解

4.3  磁力计椭球拟合 DLS+SVD

4.4  陀螺仪温度补偿

4.5  Allan 方差噪声特性分析

5  多传感器融合

5.1  互补滤波 / Madgwick 滤波器

5.2  倾斜补偿航向角

5.3  (GNSS/INS 松耦合,如有)

6  实验结果与分析

6.1  标定效果量化对比

表1:加速度计标定前后各指标对比

表2:磁力计标定前后各指标对比

表3:陀螺仪温度补偿效果

6.2  Allan 方差实测结果

6.3  姿态估计精度

6.4  (GPS 轨迹对比,如有)

7  总结与展望

7.1  工作总结

7.2  不足与改进方向

7.3  个人收获与反思

致谢

参考文献(BibTeX)

附录 A:PCB 原理图(整页)

附录 B:关键代码清单(核心函数,非全部)

附录 C:物料清单(BOM)

附录 D:嘉立创订单截图